第二部分 技术标书

目录

一、 项目介绍	3

1.1 项目概况	3

1.2 供给电源	3

1.3 环境温度	3

1.4 采购内容	3

二、 技术要求及特殊要求	3

2.1 适用范围	3

2.2 工作原理	3

2.3 产品结构与技术数据结构特点	3

2.3.1 焊接房结构参数：	3

2.3.2 排风管道系统：	4

2.3.3 除尘器技术参数：	4

三、 包装运输、现场安装和调试、服务及质保期	4

3.1 包装运输	4

3.2 现场安装和调试	4

3.3 服务及质保期	4

四、 文本	5

五、验收条款	5

5.1 依据和标准	5

5.2 验收方式	5

5.3 验收条件	5

5.4 验收技术要求	5

5.5 备件	6

附表1：乙方提供资料清单	6

- 项目介绍

- 1.1 项目概况

- 重汽（重庆）轻型汽车有限公司（以下简称甲方），需要在焊装一车间MB100工位配置一套焊烟除尘系统，主要包含一间焊接房的制作与搭建，配套排烟管道、吸尘罩网络以及一套滤筒除尘器。项目将委托供应商（以下简称乙方）设计、安装、调试该除尘系统，用于该工位焊接点的焊烟收集。

## 1.2 供给电源

动力电源：AC380V±10%三相五线制50Hz，焊烟除尘器控制柜内部需设有过载、短路及缺相保护功能。

## 1.3 环境温度

系统设计需适应车间常温环境，工作环境温度范围为:-5℃—50 ℃、相对湿度：≤90%（无凝露）。除尘器及风管需具备一定的耐候性。

## 1.4 采购内容

系统采购范围包括但不限于：

1.4.1 焊接房：焊接房及其结构件、防火软帘；

1.4.2 焊烟除尘器：螺旋风管及排风罩；除尘器主机（含风机、电机、滤筒等）；控制系统及线缆；以及运输、现场安装、调试及售后服务。

- 技术要求及特殊要求

- 2.1 适用范围

- 该除尘系统主要用于焊装一车间MB100焊接工位，在作业时能有效收集焊接产生的烟尘，防止其扩散至车间内。

- 2.2 工作原理

- 系统通过焊接房顶部布置的吸尘罩，利用除尘器风机产生的负压，将焊接过程中产生的含尘烟气吸入风管网络中；烟气经镀锌螺旋风管汇集至除尘器内部，经过滤筒的物理过滤，洁净空气经排风口排出，粉尘被阻留在滤筒表面。

- 2.3 产品结构与技术数据结构特点

### 2.3.1 焊接房结构（以实际设计方案为准）：

焊接房：外部尺寸为7000×7000×4200mm（以现场测绘为准）

房体骨架：采用100×100mm优质方管焊接制作，保证结构的强度及稳定性。

房体顶部：采用100mm厚耐火彩钢板制作，具有良好的防火及保温隔热性能。

房体四周防护：焊接房四周根据实际尺寸安装防火软帘，通透性好，保证工位采光；左右两面需固定不动，前后两端门洞根据现场车身大小进行设计，便于车辆进出。

### 2.3.2 排风管道系统：

管道材质：采用镀锌螺旋风管，具有风阻小、强度高、耐腐蚀的特点。

布局要求：管道布局设计合理，确保焊接房顶部吸尘罩的覆盖率，保障各工作点的风速和风量均衡。

### 2.3.3 除尘器技术参数：

处理风量：≥10000 m³/h。

滤筒配置：

- 焊烟除尘器滤筒主要用于0.1–10μm金属焊烟超细粉尘的净化，适配绝大多数焊接、切割、打磨工况；

- 阻燃等级：UL94V-0级，耐焊接火花、焊渣，不易烧蚀、穿孔。

- 具备良好疏水性，抗粘尘、易清灰。

- 连续工作温度：-20℃～100℃，短时耐温可达120℃。

电机设备：选用符合《GB18613-2020》或《GB18613-2024》的一级能效标准的电机或者符合《IEC-60034》的IE5能效等级电机。

风机配置：在距离除尘器主机1米处，设备正常运行时噪音≤85dB(A)。

- 包装运输、现场安装和调试、服务及质保期

- 3.1 包装运输

### 3.1.1 乙方产品运送至甲方工厂，乙方须采取合理包装等措施，避免运输过程中产生变形、磕碰伤等缺陷，包装运输符合国家法律、法规要求。

### 3.1.2 乙方负责项目所需物资运送及卸货，在甲方场地进行卸货及物资转送过程中要做好防护，避免对地面及其它设备造成损坏。

- 3.2 现场安装和调试

### 3.2.1 安装、调试由乙方负责，投入正常使用后交付甲方；

### 3.2.2 甲方指定取电口，乙方自行接线，安装插座；

### 3.2.3 乙方在现场施工过程中，必须遵照甲方的施工安全管理规定，甲方有权对违反安全管理规定的行为进行处罚。

## 3.3 服务及质保期

3.3.1 技术培训

- 培训工作在甲方工厂进行，与调试、验收同步进行。

- 乙方负责对向甲方提供的设备进行操作、维修等方面的人员进行理论技能的培训。

3.3.2 售后服务及质保

- 本项目在质保期内出现故障，乙方接到甲方通知后应以最快的速度赶到甲方现场进行维修（2小时内响应，24小时内赶到现场），不得推诿。

- 本项目质保期为终验收合格后一年，在质保期内出现的非人为因素的质量问题由乙方负责免费维修或更换。

- 文本

4.1 乙方提供完整的技术文件（见附表1），用于甲方的验收、使用、复制和维护维修等。

4.2 乙方提供的资料包括电子版和纸质版，纸质版及电子版各三套。

4.3 国内厂家商品资料采用中文文本；国外厂家商品资料采用中文和英文文本。

- 五、验收条款

- 5.1 依据和标准

- 5.1.1 合同中规定的条款

- 5.1.2 双方签订的技术协议

- 5.1.3 终验收时：

- （1）要求检测气体排放浓度小于4mg/m3；

- （2）风量检测：焊烟除尘器设备主管道内风速要求15~18 m/s；

- （3）在距离除尘器主机1米处，设备正常运行时噪音≤85dB(A)。

- 5.2 验收方式

- 项目验收：分为预验收和终验收。

- 5.3 验收条件

5.3.1 预验收条件：设备现场安装完成。

5.3.2 终验收条件：设备使用后2个月，所有设备质量问题解决完毕且向甲方提交附表1中的文件。

## 5.4 验收技术要求

5.4.1 预验收在乙方工作场地进行验收。

5.4.2 预验收前如发现乙方提供的设备存在破损、缺陷和缺少零件等问题，乙方应及时解决。

5.4.3 终验收前，乙方应提供全部的技术资料，具体见附表1。

5.4.4 在验收过程中，由于乙方设计或制造等原因而出现的安全、质量等问题，甲方有权提出整改要求，乙方应立即整改直至合格。

## 5.5 备件

乙方需提供一整套除尘设备的滤筒作为备件。

乙方在投标及验收时，需提供滤筒的型号规格、品牌及单独的分项报价单，供甲方后续采购参考。

# 附表1：乙方提供资料清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 版本 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备制造及检验报告 | 3/3 | 电子/纸质 | 终验收前 |
| 2 | 关键零部件（风机、电机、滤筒）的品牌及合格证书 |  |  |  |
| 3 | 设备使用及维护说明书（含日常保养及常见故障排查、安全操作注意事项说明） |  |  |  |
| 4 | 售后联系卡（含24小时服务热线） |  |  |  |