底盘板链安全整改招标需求公告

一、招标项目：底盘板链安全整改

二、招标项目内容

1、本次整改内容包括底盘板链护板和东侧区域装配C线板链护板的安全整改。

2、底盘板链护板整改方案为：将原有护板全部拆除后，对下方支撑结构进行改造加固，支撑结构的上表面与板链两侧框架角钢的上表面上下间距8mm，支撑结构与框架角钢之间增加固定梁，东西方向每间隔40CM一根，固定梁和支撑结构采用50mm*50mm方管型钢，与原护板接触的地面做8MM的下沉凹坑（地面开挖凹坑施工由基建负责），将8mm厚的铁板放在支撑结构上，一侧与框架角钢焊接，另一侧嵌入凹坑。板链中间位置放置宽度80cm、厚度8mm的铁板。整改厚的护板可以承重不低于2T的运输车辆通行。

3、东侧区域装配C线板链护板整改方案为：将原有护板全部拆除后，对下方支撑结构进行改造加固，支撑结构与框架角钢之间增加固定梁，东西方向每间隔40CM一根，固定梁和支撑结构采用50mm*50mm方管型钢，采用同规格的花纹钢板替换原有护板，花纹钢板两侧与框架角钢和支撑结构焊接牢固。

4、对板链起点和终点的铁板底部增加50mm*50mm方管型钢，加固焊接。

5、对C线C18工位南北通道两侧的板链护板进行加固，底部增加50mm*50mm型钢承重，护板更换新的（总长度10米）。

6、8MM厚的铁板和50mm*50mm方管型钢由招标方提供，投标方提供其他物料，拆除的护板由投标方回收处理，抵扣部分费用。

7、设备整改完成，对设备表面进行打磨刷漆，油漆颜色为白色。

8、质保期不少于12个月。

三、获取招标文件时间

截止到2026年9月21日9:30，招标文件领取方式见底部附件。

四、开标时间、地点

开标时间9月21日上午9:30，地点：SRM平台线上开标

五、资质要求

1.属于独立法人。

2.提供近半年完税证明。

3.未列入重工集团和中通客车公司黑名单。

六、招标人：中通客车股份有限公司

七、招标地址：聊城市经济技术开发区黄河路261号

八、联系人及联系方式：周凯   15806974358

- 请投标方在2026年9月21日（周三）上午9点30分前在公司SRM系统上完成报价；

- 请投标方在2026年9月20日（周二）下午17点前在公司SRM系统上完成报名