装配车间拖链动力系统改造招标需求公告

一、招标项目：装配车间拖链动力系统改造

二、招标项目内容

1、本次改造内容包括拖链动力系统的更换和防护。

2、拖链动力系统的更换具体为使用国产品牌的产品将原来的sew品牌的电机和减速机替换，保证性能参数相差不大。原来的sew品牌电机为三相异步制动电动机，型号DRS180S4BE20,功率15KW,转速1460r/min,防护等级IP55;原来的sew品牌减速机型号为R147 DRS180S4BE20HF,速比163.31，转速1460/8.9r/min,功率15KW，输出扭矩16000N.m，选用的替换国产电机为一级能效电机，国产品牌从以下几个中选取（国茂股份、江苏泰隆、宁波东力、浙江通力传动、卧龙、皖南、大中、华力）。国产减速机输出扭矩不低于16000N.m，替换后与现场原有变频器连接，调试正常。拆卸的损坏电机和减速机按车间要求转移到指定位置

3、新增防护支架，采用50*50mm的方管型钢制作，保护板链下方的拖链动力系统结构免砸伤。

4、质保期不少于12个月。。

三、获取招标文件时间

截止到2026年9月21日9:30，招标文件领取方式见底部附件。

四、开标时间、地点

开标时间9月21日上午9:30，地点：SRM平台线上开标

五、资质要求

1.属于独立法人。

2.提供近半年完税证明。

3.未列入重工集团和中通客车公司黑名单。

六、招标人：中通客车股份有限公司

七、招标地址：聊城市经济技术开发区黄河路261号

八、联系人及联系方式：周凯   15806974358

- 请投标方在2026年9月21日（周三）上午9点30分前在公司SRM系统上完成报价；

- 请投标方在2026年9月20日（周二）下午17点前在公司SRM系统上完成报名